2026年工业5G专网一体化设备量产代工项目公开招标采购项目

技术规范书

中移湾区（广东）创新研究院有限公司

2026年4月

目录

1. 总则	3

1.1. 概述	3

2. 项目背景	3

3. 投标方工作内容	4

4. 代工产品及配件	4

5. 技术要求	5

5.1. 功效要求	5

5.1.1. 智算版5G专网一体机	5

5.2. 项目技术要求	5

5.2.1. 智算版5G专网一体机	5

6. 供货要求	7

6.1. 产品供应	7

6.2. 供货周期	7

6.3. 产品标签标识	7

6.4. 到货验收	8

7. 设备运输要求	8

8. 设备到货及开箱签收要求	8

9. 设备调试服务要求	9

10. 售后与技术服务要求	9

10.1. 售后与技术服务描述	9

10.2. 电话技术支持服务	10

10.3. 设备故障修复服务（含远程技术支持、现场技术支持）	10

10.4. 紧急事件的处理	11

10.5. 技术文件与培训服务	11

10.6. 保修与维修服务	11

11. 其他要求	12

12. 附录：各单元主要物料	12

总则

概述

1.1.1 本文件为中移湾区（广东）创新研究院有限公司（以下简称采购人）采购智算版5G专网一体机代工技术规范书，供应厂商/公司（以下简称投标方）编写投标文件之用。

1.1.2本文件对于软件、硬件、培训、服务和环境等方面的要求，及其所涉及的费用均应包含在投标方的投标范围之内。如果投标方没有提供明确的报价，应被视为上述要求所需要的费用由投标方免费提供。

项目背景

随着行业数字转型的驱动，5G 行业应用空间巨大。2020 年3月24 日，工信部发布《关于推动 5G 加快发展的通知》，明确推动 5G 专网商用，与此同时，伴随着“5G+工业互联网”的高速发展，行业对 5G 专网的需求也越来越大。

为快速帮助中小企业体验 5G 行业专网性能，感受 5G 专网价值，中移湾区研究院拟打造便携式智算版5G专网一体机。该产品是小型一体化 5G 专网便携设备，产品各模块及子系统位置清晰，方便安装，开机即用，“小时级”组网部署，可以为用户快速提供 5G 专网覆盖服务，满足客户 5G 专网下沉、快速交付和极简运维的要求。同时，结合算网下沉需求，本产品可基于 5G 专网方案，扩展算力下沉服务，灵活定制边缘下沉应用，提供专属算力服务，也可通过连接企业内网或互联网，扩展算力资源。

投标方工作内容

根据招标人的技术方案及生产要求，投标方提供如下工作内容：

1)	代工产品的物料和辅材的采购、生产和组装；

2)	物料采购及管理，招标人参与并最终决定关键物料的选择；

3)	样机设备调试开通；

4)	样机售后支持与技术；

5)	保证产品质量、安全、培训及设备升级。

代工产品及配件

投标方根据订单要求采购智算版5G专网一体机材料并完成安装代工，智算版5G专网一体机不低于技术规范书要求的指标要求及国家相关规范要求。

| 采购需求名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 智算版5G专网一体机 | 360 | 台 |

注：

1、以上为预估数量，各份额组件实际数量按实际执行数量结算，最终不超过合同上限金额。

技术要求

功效要求

本项目旨在代工智算版5G专网一体机。投标方须协助招标人完成以下技术要求，满足招标人需求的不同场景。

    - 智算版5G专网一体机

智算版5G专网一体机，为轻量化核心网和5G NR功能为一体的融合网络设备，满足支持三种5G工厂组网模式的功能指标；支持边缘算力平台部署，支持实时操作系统，支持云化控制应用在基站侧的灵活部署，实现5G内生工业控制能力，支持运行虚拟化PLC的功能指标；满足支持算力能力可拓展的功能指标；面向工业控制业务的通信时延低于8ms,可靠性达到99.999%，抖动不超过1ms的性能指标；实现边缘算力平台部署；实现支持数据存储可扩展，基础数据存储容量不少于2T的性能指标。整机满足便携、一体化、易安装部署，可拓展性强、可远程调试等特点。

项目技术要求

    - 智算版5G专网一体机

| 指标项 | 交付指标 |
| --- | --- |
| 系统组成 | 5G NR单元（含射频、基带）、核心网单元、主控单元、算力单元一体化集成 |
| 通信模块 | 支持三种5G工厂组网模式 |
|  | 工作频段：N79（4800-4900MHz） |
|  | 通道数：2T2R |
|  | 输出功率：1W/通道 |
|  | 单小区，每小区用户数：200激活/400RRC连接 |
|  | 核心网功能：AMF、SMF、AUSF、UDM、UPF、PCF、UDR |
|  | 单小区最大吞吐量（100MHz）:下行：750Mbps / 上行：230Mbps |
|  | 下行最大输出功率：30±2dBm |
|  | 下行ACLR：≤-45dBc |
|  | 下行EVM：≤3.5%@256QAM |
|  | 上行静态灵敏度：≤-94dBm |
| 算力单元 | 可实现边缘算力平台部署：12TOPS及以上，内存32G及以上，数据存储4T，支持算力扩展 |
| 接口 | 支持4G管理模组进行远程管理 |
|  | 一个USB接口 |
|  | 天线接口：2个 |
|  | GPS接口：1个 |
|  | 4G管理模组天线口：1个 |
|  | 电源接口：支持交流220V供电（无需外接AC/DC转换器），电压范围176V-264VAC，频率变化范围45Hz～65Hz，内置AC模块 |
|  | 回传接口2个，支持1G |
|  | 2x10GE、2xGE |
|  | 面板指示灯 |
| 同步方式 | GPS和北斗 |
| 安全指标 | 系统支持7*24小时 |
|  | 任何条件下设备防护等级IP65 |

供货要求

产品供应

由投标方提供的所有设备和材料需在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同中规定的安装地点。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，投标方人要在设备的设计结构上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同中规定的安装地点。

供货周期

★供货周期：从订单下达之日起，30天内（自然日）代工产品到货，质保期内出现非人为故障免费维修或更换。

产品标签标识

设备主机标签内容包含：招标人要求的Logo、产品名称、产品型号、制造商、设备序列号、生产日期、工作电压电流等信息等。

单台设备包装箱上标明：产品名称、产品型号、制造商信息。

单台设备包装箱内需提供：出场检验合格证、包装清单、使用说明书（厂商名称、地址、电话、设备尺寸、线缆长度、按钮介绍、指示灯介绍、接口介绍、FAQ）、售后维修办法及联系方式。

到货验收

设备数量的验收在采购人指定的收货地点进行，设备运抵指定收货现场后，采购人收货时如发现短缺、破损，现场拍摄照片，联系投标方确认后，采购人有权要求投标方立即补发和负责更换。

招标人收货时按照10%的比例抽检，抽检指标包括功能（语音、速率），射频性能指标（下行最大发射功率、下行EVM、下行ACLR、上行静态灵敏度）。

设备运输要求

由投标方提供的所有设备和材料具备适应多次搬运、装卸的坚固包装，包装应保证在仓储、运输、装卸过程中产品完好无损，并有减振、防冲击的措施。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵指定地点。

设备到货及开箱签收要求

招标人与投标方人员共同进行拆箱检验、产品外观检验、产品配置检验等硬件验收工作，对投标方到货的产品进行验收工作，并出具验收报告。

设备调试服务要求

- 设备调试：投标方必须对所提供的所有设备提供调试服务包括设备调试开通及技术支持等。投标方提供的设备必须在规定的调试时间前到达现场。在设备现场调试前，投标方须提供调试手册（包括设备描述、现场调试步骤、调试工具和实施材料等）。

- 投标方须提供全套设备软硬件、调试材料、专用工具、调试手册和调试图。

- 投标方有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括技术咨询等。

- 设备及系统调测：投标方须负责所提供产品的系统调测工作。

- 投标方负责提供调试、调测所需的全部仪表及工具。

售后与技术服务要求

售后与技术服务描述

- 投标方应根据招标人要求，在招标人要求的时间内完成设备使用前所需的技术支持、软件使用培训、测试培训等工作。

- 投标方应具备完善的研发体系、高效的研发管理流程，并配置合理的技术团队和资源，以保证其技术支撑能力满足用户需求

- 投标方应按照招标人要求安排相关人员进行技术培训。

- 投标方应在后续服务过程中，按招标人要求进行产品升级与维护。

- 免费为招标人提供服务咨询。

- 投标方负责对招标人进行技术培训，并建立技术支持热线，实施24小时技术支持服务。

电话技术支持服务

投标方须具备为招标人提供 7×24 小时电话服务的能力，负责受理招标人的业务咨询，以及招标人转派或直接提出的设备维护服务请求。投标方应组织对服务人员进行必要的技能及流程培训，并建立服务升级咨询渠道，保障服务顺畅开展。

投标方应视项目需求与约定，提供 “电话”维护服务渠道，可以是指定的上述官方客服电话或者维护责任人联系方式。

投标方服务人员应按照招标人提供的材料与方法，进行设备保修期判定、设备保修范围判定、设备故障初步判定、报修详细信息记录等工作。并能提供招标人需要的技术指导资料，指导招标人正常使用或进行故障恢复等。

投标方应使用双方约定的信息系统或方式记录电话技术支持服务，并汇总上报给招标人。

设备故障修复服务（含远程技术支持、现场技术支持）

投标方应保证产品的售后服务响应时间不超过24小时。

投标方服务人员应对招标人申报的故障进行远程指导解决。

投标方服务人员应配合招标人技术人员，进行故障信息的收集反馈、现场工作沟通等，推进故障修复。

远程无法解决，经协商需要现场解决的，投标方提供现场支持服务。在项目约定的到场时限、恢复时限内完成故障修复工作。

如在该项目约定的修复时限内不能修复故障的，应在项目约定的换修时限内，提供不低于同档次备用设备，不影响招标人使用。

紧急事件的处理

投标方应提供故障排除服务，须在接到故障报警后24小时内提供解决方案，如遇到非人为造成的硬件故障，投标方应免费提供更换服务。

技术文件与培训服务

投标方应按照招标人要求安排相关人员免费提供产品技术培训。其他服务还应包括免费的人员培训、现场测试培训、设备部署督导调试适配服务以及协助完成设备升级服务等。

保修与维修服务

1、★保修期时间：投标方提供为期36个月的原厂免费保修和免费技术支持。自签署试验品到货验收合格证书之日起第二日起算。

2、保修与维修具体要求：

保修期内，投标方提供智算版5G专网一体机的产品保修，能够按照招标人要求及时、迅速的完成设备返修任务。投标方对产品运行过程中出现的故障指派专业技术人员进行排除，对出现非人为原因造成故障的部件、元件或零件免费进行修理或更换。

保修期内，对保修范围内非人为因素造成的物质损耗和人员费用，均由投标方予以承担。投标方未及时承担保修责任的，招标人有权采用其他渠道和方式对货物进行维修，由此产生的费用由投标方承担。对因货物在保修期间发生的质量缺陷造成的招标人和/或第三人财产和/或人身损失，投标方应予以赔偿。

保修期满后，投标方保证对发生故障的合同设备按照元器件成本价维修和技术服务。

其他要求

★本项目代工产品及其所有技术文档等所有权由招标人完全独有，未经招标人许可，投标人不得将招标人相关资料提供给任何第三方，或利用招标人的相关资料生产和销售产品给第三方。

在质保期内，若投标方提供的电源等原配件在应用过程中因产品质量问题出现爆炸等各类安全事故（非人为因素），造成人员伤亡及经济损失，投标方应承担全部责任。

附录：各单元主要物料

智算版5G专网一体机

| 序号 | 大类 | 型号 | 厂家 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源芯片 | IS6608A、IS6630A、SCT9431FSA、SCT2230TVBR、SCT2250FPAR、SY81020VDC | 长工微、芯洲科技、矽力杰 | 1 | 套 |
| 2 | 接口芯片 | TJF1051T/3、SIT3485EUA、YT9215SCH | NXP、芯力特、裕太车通 | 1 | 套 |
| 3 | 时钟芯片 | NCS233C5、NCS25D34、6V49205BNLGI | 新港海岸、RENESAS | 1 | 套 |
| 4 | CPU | LX2160 | NXP | 1 | 片 |
| 5 | 基带芯片 | PC802 | 比科奇 | 1 | 片 |
| 6 | 存储器 | W25Q128JWSIQ、BL24C64A-SFRC | Winbond、上海贝岭 | 2 | 片 |
| 7 | FLASH | HSEMSDS6D2B128G | HIKSEMI | 1 | 片 |
| 8 | DDR4 | K4AAG165WA-BIWE | 三星 | 8 | 块 |
| 9 | LPDDR4 | CXDB4CBAM-MK-A | 长鑫 | 1 | 片 |
| 10 | 逻辑芯片 | SN74LVC2GU04DCKR、AIP74LVC1G11GC363.TR、AiP74AVC2T45YA8.TR | TI、I-CORE | 12 | 片 |
| 11 | Transceiver | CMRI8676 | 中国移动 | 1 | 片 |
| 12 | 温度传感芯片 | CT7318MR、TMP102AIDRLR、BMSM014/60 | TI、SENSYLINK、BORN | 1 | 套 |
| 13 | 北斗模块 | L76K | 移远 | 1 | 片 |
| 14 | 单口千兆PHY_YT8531SH | YT8531SH | 裕太车通 | 3 | 片 |
| 15 | 二极管、三极管 | LM3Z16VT1G、1N4148W、LDTC143ZET1G、KMBT3904、KMBT3906、P3500SC-R35 | LRC、Kexin、Brightking、Jiejie Microelectronics | 1 | 套 |
| 16 | 接插件、连接器 | DF40C-100DS-0.4V(51)、Z-83220S00AJB00、FWF25012-S04S22W1B、FWF20005-D08S22W5B、FWF20005-D12S22W5B | HRS(广濑)、正凌、TXGA | 1 | 套 |
| 17 | 数字板PCB | DYUB-6203-A2 PCB，单板尺寸300x180x2.0mm，拼板尺寸300x180x2.0mm，1拼板，12层板，FR4板材 | 深南、超声 | 1 | 块 |
| 18 | DC-6GHz 110W RSMP 直式PCB射频插座 | RSMP-L-JHD49 | 瑞可达 | 6 | 个 |
| 19 | DC‐6GHz 200W WSMP直式PCB插座 | WSMP-S-JHD21 | 瑞可达 | 2 | 个 |
| 20 | 散热屏蔽罩下盖 | 散热屏蔽罩下盖，尺寸120*130mm，材质AL6061 | 正维 | 2 | 个 |
| 21 | 功放PCB | 罗杰斯高频信号板，6层数，尺寸148*135mm | 超声、深南 | 1 | 块 |
| 22 | GaN射频功率放大器 | SMAV4850-55 | 远创达 | 2 | 片 |
| 23 | 散热屏蔽罩上盖 | 散热屏蔽罩上盖，186*216，材质 AL6061 | 同尔 | 2 | 个 |
| 24 | 射频连接器 | RSMP-KK-11.35、 WSMP-KK-13.8 WSMP-L-JWFB3-1 | 瑞可达 | 1 | 套 |
| 25 | 低噪声放大器 | X110D | 重庆西南集成电路 | 8 | 片 |
| 26 | 吸收负载 | RFR50N-25CT0337B | 禹龙通 | 2 | 片 |
| 27 | 耦合器 | DC40K20 | 研通高频 | 2 | 片 |
| 28 | 环形器 | H3B092 | 华扬 | 2 | 片 |
| 29 | 环形器 | H3A763 | 华扬 | 2 | 片 |
| 30 | 射频开关 | TS8423K | 深圳市泰高技术有限公司 | 2 | 片 |
| 31 | 电源连接器弯脚插座5.08 | KF2EDGKM-3.5-7P | 科发 | 1 | 个 |
| 32 | 12btit 8路DAC | TPC112S8-TR | 3PEAK | 1 | 片 |
| 33 | 检测器 | ARW22347 | 安其威 | 6 | 片 |
| 34 | 二极管、三极管等外围器件 | 1P1G3157QDCKRQ1、GD32E230C8T6、SIPM0402A-3R3M、302-2S/B-10P(F)黑、RB521S-30-SOD523 | TI、GD、艾申迪、南士、杨杰电子 | 1 | 套 |
| 35 | 数字板电源 | LOF225-20B15-C | 金升阳 | 1 | 个 |
| 36 | 功放散热铜板 | 紫铜、钝化，定制尺寸30*27*2.5MM | 德可信 | 2 | 个 |
| 37 | 功放板电源模块 | LOF225-20B48-C | 金升阳 | 1 | 个 |
| 38 | 光通信模块 | 10Gpbs | 凯通鑫 | 2 | 个 |
| 39 | 内置算力卡 | RK3588算力卡，16G内存 | 飞凌 | 4 | 块 |
| 40 | 滤波器 | F4900V5 | 康讯通 | 2 | 个 |
| 41 | 4G模组 | EC800M | 移远 | 1 | 个 |
| 42 | SSD固态硬盘 | mSATA固态硬盘2T | GEIL | 2 | 个 |
| 43 | 4G模组天线 | SMA-ipex4 4G天线 | 共进 | 1 | 个 |
| 44 | 防水屏蔽胶条 | ECC-A-B32-363-0000 | 深圳市牛商技术有限公司 | 1 | 套 |
| 45 | 转接线 | 网线转2.0MM线头 | 亿通 | 4 | 根 |
| 46 | 固定件 | 交换机固定结构，尺寸3mm*20mm，材质铜 | 同尔 | 3 | 个 |
| 47 | 射频连接线 | 射频线，功放滤波器，功放bbu，射频连接器:sma转mcx，长度480mm | 增信 | 6 | 根 |
| 48 | 功放电源线缆 | 功放电源线，atom2＊4，长度300mm | 亿通 | 2 | 根 |
| 49 | 功放控制线缆 | 功放控制线，ph2＊5，长度300mm | 亿通 | 2 | 根 |
| 50 | GPS天线接头 | GPS天线头，N转MCX | 增信 | 1 | 个 |
| 51 | 射频线缆 | 2根天线，1根GPS，N头 | 增信 | 3 | 根 |
| 52 | 灯导光柱 | 灯导光柱 | 同尔 | 5 | 个 |
| 53 | 外壳 | 铸铝外壳，铝合金，295*395*165mm | 迈纬 | 1 | 个 |
| 54 | 包材 | 整机包装,材质:瓦楞纸，E楞，400*500*300mm | 裕同 | 1 | 个 |
| 55 | EPE泡棉2 | 25KG每立方米EPE，定制尺寸610*510*200MM | 旭坚包装 | 2 | 套 |
| 56 | 安装支架 | 挂墙安装支架，冷轧钢板 喷涂户外粉，295*80mm x2 | 迈纬 | 1 | 个 |
| 57 | BBU 散热底板 | 含铝块、热管、CPU铜块，AL6061材质，尺寸 216*186mm | 格曼斯 | 1 | 个 |
| 58 | 3588算力卡散热器 | 铝合金散热器，AL6061材质，尺寸110*70mm | 格曼斯 | 4 | 个 |
| 59 | 贴片及通用物料 | 数字板SMT贴片及阻容感 |  | 1 | 套 |
| 60 | 贴片及通用物料 | 功放板SMT贴片及阻容感 |  | 1 | 套 |
| 61 | 功放屏蔽罩模具费分摊 | 模具费分摊 |  | 1 | 套 |
| 62 | 腔体滤波器模具费分摊 | 模具费分摊 |  | 1 | 套 |
| 63 | 机箱模具费分摊 | 模具费分摊 |  | 1 | 套 |
| 64 | 导光柱等塑料件模具费分摊 | 模具费分摊 |  | 1 | 套 |
| 65 | 整机组装及测试 | 生产加工、钢网、组装工具及测试仪器分摊 |  | 1 | 套 |